# AIR DISLIM

### Techniczny środek czyszczący na bazie rozpuszczalnika do układów HVAC

## WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

AIR DISLIM to techniczny produkt na bazie rozpuszczalnika o szybkim odparowywaniu, przeznaczony do wewnętrznego czyszczenia obiegów chłodniczych oraz do czyszczenia układów klimatyzacji w motoryzacji, chłodnictwie i chłodzeniu przemysłowym. Czyści i usuwa osady spowodowane awarią sprężarki lub filtra, osady węglowe, olej, minerały itp. Nie uszkadza metali ani tworzyw sztucznych stosowanych w układach i może być stosowany z systemami czyszczenia ciśnieniowego, które dopuszczają użycie rozpuszczalników lub strzykawek.

AIR DISLIM stosuje się w postaci nierozcieńczonej. Może być aplikowany za pomocą pompy do cyrkulacji rozpuszczalników w obiegu, w nowej instalacji, podczas wymiany gazu lub po awarii sprężarki bądź filtra. Do czyszczenia części i narzędzi należy stosować poprzez zanurzenie lub natrysk.

## INSTRUKCJA UŻYCIA

Opróżnij obieg, pozostawiając go bez czynnika chłodniczego i nadmiaru oleju. Odłącz obieg od pozostałych elementów maszyny. Użyj pompy do cyrkulacji rozpuszczalnika lub zastosuj produkt za pomocą strzykawki, a następnie przepłucz azotem. Cyrkuluj AIR DISLIM przez około 15 do 20 minut. Opróżnij obieg z AIR DISLIM, upewniając się, że nie pozostały żadne resztki produktu. Całkowicie osusz system i podłącz ponownie elementy maszyny.

⚠️ Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Ochrona osobista: Podczas stosowania należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie jak rękawice ochronne i okulary ochronne.

- Wentylacja: Zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu pracy.

- Unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania oparów.

- Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł zapłonu